Урок № 1

Тема. Основы стрельбы. Г-4, Т-1.

Цель. Изучить процессы, происходящие в канале ствола при выстреле, полете пули в воздухе и основные элементы ее траектории.

Метод. Рассказ, объяснение.

Учебные вопросы: 1. Явление выстрела и его периоды.

2. Полет пули в воздухе, образование траектории и ее элементы.

3. Прямой выстрел и его практическое значение.

Время. 45 минут.

Место. Военный кабинет.

Материальное обеспечение. Учебник НВП.

Ход урока.

Вводная часть.

1-й учебный вопрос.

Вопросы полета пули (снаряда) изучает наука баллистика. Она делится на внутреннюю и внешнюю.

Внутренняя баллистика исследует движение пули (снаряда) в канале ствола под действием пороховых газов.

Внешняя баллистика исследует движение пули (снаряда) в воздухе.

Даю определение выстрела.

Выстрелом называется выбрасывание пули (снаряда) из канала ствола под действием пороховых газов, образующихся при сгорании порохового заряда (0,001-0,06 с.)

На плакате показываю кривую давления газов и кривую возрастания скорости пули при движении ее в канале ствола.

Периоды выстрела.

Предварительный период

Длится от начала горения порохового заряда до полного врезания пули в нарезы ствола.

Р - 250-500кгс/см2

(25-50 МПа).

1-й период

До полного сгорания порохового заряда.

2-й период.

До момента вылета пули из канала ствола.

3-й период

(после действия газов)

До момента прекращения возрастания скорости пули.

Р – 2800 кгс/см2

(280 МПа).

Р – 300-900 кгс/см2

(30-90 МПа).

От                                   От                                        От

Предв. период                   1-й период                                               2-й период                                    3-й

Далее пуля летит в воздухе по инерции и в значительной степени зависит от начальной скорости.

Начальной скоростью называется та скорость с которой пуля покидает канал ствола.

На основании изложенного напрашивается вывод, что при таком высоком давлении и температуре, необходима надежность запирания канала ствола и происходит  износ ствола.

Поэтому необходимо:

- Своевременная чистка и смазка оружия.

- Осмотр оружия перед стрельбой.

- Не допустимость нахождения в стволе посторонних предметов (пакли, ветоши, не сгоревших элементов выстрела, веток и т.п.)

Увеличение начальной скорости приводит к:

- Увеличению дальности полета пули.

- Пробивного действия пули.

- Уменьшению влияния внешних условий на полет пули.

Величина начальной скорости зависит:

- От длины ствола (до определенных пределов).

- От массы пули.

- От массы порохового заряда.

2-й учебный вопрос.

Перемещение пули по каналу ствола представляет собой совокупность поступательного и вращательного движения. В результате последнего и действия на пулю силы сопротивления воздуха происходит ее отклонение в сторону вращения, которое называется деривацией.

При полете пули в воздухе на нее действуют силы:

- Сила тяжести.

- Сила сопротивления воздуха.

Что приводит к образованию траектории.

Используя рисунок в учебнике, прошу учащихся дома самостоятельно разобраться и записать в тетрадь элементы траектории.

3-й учебный вопрос.

Используя рисунок в учебнике и плакат, объясняю, что такое прямой выстрел и его практическое значение.

Прямым выстрелом называется выстрел, при котором траектория полета пули не поднимается выше цели на всем своем протяжении.

Дальность прямого выстрела зависит:

- От высоты цели.

- От настильности траектории.

Практическое значение прямого выстрела:

- В напряженные моменты боя стрельбу можно вести без перестановки прицела, что дает возможность:

а) ускорить поражение цели.

б) упредить противника в ответном выстреле.

Заключительная часть.